Erfordernis zum Einbau von Querungshilfen – Auswertung faunistischer Daten

1.	Anlass und Aufgabenstellung

Es soll geprüft werden, ob und in welchem Umfang es notwendig ist, Querungshilfen zur Minderung der anlagebedingten Zerschneidungswirkung im Zuge der neu zu bauenden Bundesautobahn A 20 anzuordnen.

Hierzu wurde das derzeit vorhandene faunistische Datenmaterial in Abstimmung mit dem untersuchenden Büro leguan gmbh ausgewertet.

- Ergebnisse

Amphibien

Die Vorkommen von Amphibien in den gemäß Angebot vom 04.09.03 ausgewählten repräsentativen Laichgewässern wurde vom Büro leguan gmbh in insgesamt 3 Tagesbegehungen und einer Nachtbegehung im Zeitraum von April bis Juni 2004 abschließend erfasst. Eine gezielte Untersuchung von Amphibienwanderungsbewegungen erfolgte für den Bereich der Trasse am Baggersee Hohenfelde, da aus den Untersuchungen zur UVS hervorgeht, dass dieser Raum der einzig relevante im Untersuchungsgebiet für eventuell erhöhte Wanderungsaktivität sein könnte. Aufgrund der wenigen Stillgewässer im restlichen Untersuchungsgebiet konnte von weiteren Erfassungen von Wanderungen abgesehen werden. Zur Ermittlung der Wanderungsbewegungen wurden 11 Begehungen in der Zeit zwischen dem 02.02.2004 und 21.03.2004 in geeigneten Nächten durchgeführt. Diese Untersuchungen schlossen einen möglichen Wanderungskorridor über den Trassenbereich hinaus in Richtung Horst ein.

Es wurden keine Wanderungsbewegungen von Amphibien im untersuchten Bereich der geplanten Trasse der BAB A 20 festgestellt.

Potenzielle Zerschneidungswirkungen der geplanten Autobahntrasse auf wandernde Amphibien im Bereich des Baggersees Hohenfelde sowie im Siedlungsbereich Horst können somit nicht belegt werden.

Die Anordnung von Leit- und Querungshilfen für Amphibien als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme entsprechend der Vorgaben des Merkblattes zum Amphibienschutz an Straßen (MAmS 2000) sind somit im derzeit untersuchten Planungsabschnitt der BAB A 20 nicht erforderlich.

Die Aussagen des Büros leguan gmbh (Gutachten zu zoologischen Untersuchungen 2003/2004, September 2004 – unvollständiger Vorabzug) beinhalten nicht die nördlichen und südlichen Erweiterungsflächen des Untersuchungsgebietes. Abschließende Aussagen sind hier erst nach der Erfassung im Frühjahr 2005 möglich und liegen im Mai 2005 vor (vgl. Planungsbüro leguan gmbh: Stellungnahme zu Erweiterung des UG aus faunistischer Sicht v.04.11.04).

Kleinsäuger

Die umfassenden faunistischen Untersuchungen der in diesem Raum durchgeführten Umweltverträglichkeitsstudien erbrachten keine Hinweise zum Vorkommen besonderer Kleinsäuger in diesem Bearbeitungsgebiet. Gemäß dem Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins (Borkenhagen 1993) sind aus dem Untersuchungsgebiet an Kleinsäugern lediglich Igel, Maulwurf, Kaninchen, Eichhörnchen, Bisam und Mauswiesel bekannt. Über das Vorkommen von Mäusen liegen nach Borkenhagen (1993) keine Hinweise vor. Generell ist davon auszugehen, dass es in der Marsch keine relevanten Populationen von Kleinsäugern gibt, deren Bestand durch die Trennwirkung der A20 durch beeinträchtigt werden könnten. Dementsprechend ergab sich zum Zeitraum der Beauftragung der Zoologischen Untersuchungen im September 2003 kein Erfordernis zur weiteren Untersuchung dieser Tierartengruppe im Zuge der Erarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes.

Auch im Vorwege der Abstimmungen und Konzeptionen zum LBP wurde deutlich, dass Kleinsäuger hinsichtlich der Beeinträchtigungen keine Relevanz für eine eigenständige Untersuchung ergeben. In Folge dessen sind auch keine Querungshilfen abzuleiten. Vorgeschlagen wird an dieser Stelle jedoch, bei den Durchlässen über die Großen Wettern und der weiteren Fließgewässer, Bermen zu errichten, die den Klein- und Mittelsäugern die terrestrische Querung der Autobahn ermöglichen. Das ist insofern von Bedeutung, da - mit Ausnahme des Bisams - für die oben genannten Arten ein Fließgewässer eine Barriere darstellt

Großsäuger

Zum Bestand der Großsäuger liegen derzeit noch keine auswertbaren Ergebnisse vor, da wesentliche Datengrundlagen (Jäger) noch nicht übergeben und ausgewertet worden sind.

Nach Aussage des Büros leguan gmbh (eMail v. 1.11.04), können nach der derzeitigen Datenlage daher noch keine Aussagen zur konkreten Notwendigkeit bzw. Lokalisation einer bzw. mehrer Grünbrücken getätigt werden.

Literatur:

Borkenhagen, P., 1993: Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins. Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein (Hrsg.). Kiel

## 3	Inhalt und methodisches Vorgehen

##### Tab. 1:	.....

###### Abb. 1:	...

Literaturverzeichnis

Boye, P., Hutterer, R., & Behnke, H. (1998): Rote Liste der Säugetiere (Mammalia), p. 33-39. In: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Hrsg.: Bundesamt f. Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg.

Anlagen